# Ampelsteuerung

- Entscheide Dich, welche Variante (1, 2, 3 oder 4) die richtige Reihenfolge der Ampelphasen angibt und trage das Ergebnis in das Kästchen ein! (1 P)

| Phase | 1. Variante | 2. Variante | 3. Variante | 4. Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rot | rot | rot | rot |
| 2 | gelb | rot/gelb | rot/gelb | gelb |
| 3 | grün | grün | grün | grün |
| 4 | gelb | gelb | grün/gelb | grün/gelb |

Variante:

- Entwickle das Zeitplandiagramm für eine Kreuzung mit zwei gleichrangigen Straßen! Gehe wie folgt vor:

- Fülle die Kreise der beiden Ampeln mit den richtigen Farben aus! (1 P)

- Ergänze in den beiden Tabellenköpfen die Nummerierung der Ampelphasen! Beachte dabei, dass die Halte- und Fahrphase je vier Takte und die Übergangs- bzw. Achtungsphasen ein Viertel der Hauptphasen betragen! (4 P)

- Trage jetzt für die obere Ampel die Taktlänge für die rote, gelbe und grüne Lampe in den Phasenbereich farblich ein! (je Takt ½ P = 5 P)

- Überlege Dir die angezeigte Farbe während der ersten Phase für die zweite Ampel und ergänze analog zu Aufgabe c! (je Takt ½ P = 5 P)

- Markiere das Ende jeder Phase mit einer senkrechten Linie im Diagramm! (2 P)

| Phase _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Takt

- Berechne die Länge der einzelnen Phasen bei einer Taktzeit von sechs Sekunden! (4 P)

Phase 1:

Phase 2:

Phase 3:

Phase 4:

/ 22 P